OpoWatch

Bloque 3: Adaptacion del login base en Angular

# Objetivo del bloque

Adaptar el frontend base de login, heredado de un proyecto de ecommerce, a la identidad y las rutas de OpoWatch: quitar toda referencia visual y de navegacion al catalogo de productos original, y sincronizar el modelo de usuario del frontend con los cambios ya realizados en el backend durante el Bloque 2.

# Decisiones aplicadas

- Identidad visual actualizada. La marca de la barra de navegacion pasa de Ecommerce a OpoWatch, se retira el buscador de productos, y el titulo de la pestana del navegador se actualiza en consecuencia.

- Ruta raiz provisional. Al no existir todavia una pantalla de inicio propia de OpoWatch, la ruta raiz redirige a login. Esta decision es temporal y se revisara cuando se construya el feed publico agregado.

- Redirecciones corregidas. Los dos puntos del codigo que apuntaban a la ruta /products del proyecto original (tras iniciar sesion, y cuando un guard deniega el acceso por falta de rol) pasan a apuntar a la ruta raiz.

- Modelo de usuario sincronizado. La interfaz UserInfo del frontend incorpora el campo subscribedToNotifications, reflejando el mismo campo ya presente en la respuesta del backend.

- Alineacion de la barra de navegacion. Se ajusta la clase de utilidad de Bootstrap del bloque de enlaces de ms-auto en lugar de me-auto, para que Login y Subscribe queden anclados al lado derecho de la barra.

# Archivos afectados

| Archivo | Tipo de cambio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| app.routes.ts | Modificado | La ruta raiz deja de redirigir a products y pasa a redirigir a login, de forma temporal hasta que exista el feed publico. |
| app.html | Modificado | Se retira la marca Ecommerce y el buscador de productos. La barra pasa a mostrar OpoWatch y los enlaces Login/Subscribe alineados a la derecha con ms-auto. |
| app.css | Modificado | Se elimina el comentario y la regla de estilos del buscador, que ya no se usan. |
| index.html | Modificado | El titulo de la pestana pasa de Ecommerce a OpoWatch. |
| user-info.ts | Modificado | Se anade el campo subscribedToNotifications, sincronizando el modelo del frontend con la respuesta del backend definida en el Bloque 2. |
| login-component.ts | Modificado | La redireccion tras iniciar sesion pasa de /products a /. |
| auth-guard.ts | Modificado | La redireccion cuando falta un rol requerido pasa de /products a /. |
| auth-guard.spec.ts | Modificado | Se sustituye ROLE_SELLER por ROLE_ADMIN y ROLE_USER, se anade el campo subscribedToNotifications a los usuarios de prueba, y se actualiza la asercion de redireccion a /. |
| login-component.spec.ts | Sin cambios | Solo comprueba que el componente se crea, no depende de rutas ni roles. |
| app.config.ts / main.ts / styles.css / auth-service.ts / auth-interceptor.ts | Sin cambios | No contenían referencias al ecommerce original ni a rutas inexistentes. |

# Verificacion

Tras instalar las dependencias con npm install, el proyecto arranca correctamente con ng serve, mostrando la barra de navegacion con la marca OpoWatch a la izquierda y los enlaces Login y Subscribe a la derecha.

# Siguiente bloque

Bloque 4: adaptar el componente de registro para que se entienda como una suscripcion a notificaciones, no como el alta de un cliente.